ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC TẬP KỸ SƯ

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ LÕI IP TĂNG TỐC CHO BỘ SOFTMAX ATTENTION TRÊN KIT KV260

GVHD: TS. TRƯƠNG QUANG VINH

| HỌ VÀ TÊN | MÃ SỐ SINH VIÊN |
| --- | --- |
| HOÀNG TIẾN PHÁT | 2212506 |

TP. HỒ CHÍ MINH

MỤC LỤC

MỤC LỤC HÌNH ẢNH	4

MỤC LỤC BẢNG	5

I.	TỔNG QUAN	6

1.	Giới thiệu đề tài	6

2.	Kiến trúc hệ thống	7

3.	Bài nghiên cứu liên quan	9

II.	KIẾN TRÚC PHẦN CỨNG	10

1.	Cấu trúc IP AXI Linear	10

1.1.	Tổng quan module wrapper	10

1.2.	Tổng quan kiến trúc core linear.sv	11

1.3.	Tổng quan FSM IP AXI Linear	19

2.	Cấu trúc IP AXI Softmax	20

2.1.	Tổng quan module wrapper	20

2.2.	Tổng quan kiến trúc core softmax.sv	21

2.3.	FSM IP Softmax	23

III.	MÔ PHỎNG TRÊN VIVADO	25

1.	Cấu trúc thực thi	25

2.	Cấu trúc mô phỏng	26

3.	Kết quả mô phỏng	29

IV.	THỰC HIỆN TRÊN PHẦN CỨNG FPGA KV260	30

1.	Cấu trúc thực thi	30

2.	Memory mapping	32

3.	Thông số thiết lập	33

4.	Kết quả thực thi với Ubuntu Linux	34

5.	So sánh tài nguyên sử dụng	36

V.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	37

VII. PHỤ LỤC	38

1.	Phụ lục A – Mã nguồn dự án	38

2.	Phụ lục B – Report Utilization	38

# MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình  1:  Sơ đồ kiến trúc bus hệ thống	8

Hình  2: Sơ đồ khối module wrapper ip_axi_linear	10

Hình  3: Module ip_axi_linear	11

Hình  4: Sơ đồ khối của file linear.sv	13

Hình  5: Sơ đồ khối chức năng của khối DEMUX 1 to 64 (K data)	14

Hình  6: Sơ đồ khối chức năng của khối Ping-Pong buffer Query data	15

Hình  7: Sơ đồ khối chức năng của khối module matmul_ip	16

Hình  8: Sơ đồ khối chức năng của khối Ping-pong result data	17

Hình  9: Sơ đồ khối chức năng của khối pe_unit	18

Hình  10: Sơ đồ FSM Linear dạng Moore	19

Hình  11: Sơ đồ khối module wrapper ip_axi_softmax	20

Hình  12: module ip_axi_softmax	21

Hình  13: Sơ đồ khối file softmax.sv	22

Hình  14: FSM IP Softmax dạng Moore	23

Hình  15: Block Design mô phỏng Vivado	25

Hình  16: Sơ đồ khối thực hiện testbench	27

Hình  17: Kết quả tcl của tb và giá trị rtl softmax được lưu trong mem file	29

Hình  18: Softmax data được push vào BRAM DST từ DMA S2MM	29

Hình  19: Cấu trúc Block Design	30

Hình  20: Sơ đồ khối Code C	31

Hình  21: Sơ đồ khối luồng thực thi bằng Baremetal	32

Hình  22: Sơ đồ khối luồng thực thi bằng linux thông qua SD card	33

Hình  23: Kết quả thực thi dự án bằng linux với Q[64x64] và K[64x64]	34

Hình  24: Kết quả thực thi dự án bằng linux với Q[128x64] và K[64x64]	35

Hình  25: Kết quả thực thi dự án bằng linux với Q[256x64] và K[64x64]	35

Hình  26: Design Timing Summary	38

Hình  27: Power summary	38

Hình  28: Design Runs Summary	39

# MỤC LỤC BẢNG

Table 1:Thông tin của các IP	8

Table 2: Các module trong IP AXI Linear	12

Table 3: Các khối chức năng trong file linear.sv	13

Table 4: Các khối chức năng của khối Ping-Pong buffer Query data	15

Table 5: Các khối chức năng của khối module matmul_ip	17

Table 6: Các khối chức năng của khối Ping-pong result data	18

Table 7: Các khối chức năng của khối module pe_unit	19

Table 8: Bảng chức năng FSM của file linear.sv	20

Table 9: Các khối chức năng của file softmax.sv	23

Table 10: Bảng chức năng FSM của file softmax.sv	23

Table 11: Thông tin các IP được sử dụng trong testbench	26

Table 12: Địa chỉ các IP được sử dụng trong testbench	26

Table 13: Thông số chuẩn hóa khi mô phỏng testbench	29

Table 14: Thông tin các IP được sử dụng khi thực thi trên KV260	30

Table 15: Địa chỉ các IP được sử dụng khi thực thi trên KV260	32

Table 16: Thông số chuẩn hóa được sử dụng khi thực thi trên KV260	33

Table 17: Bảng so sánh tài nguyên	36

- TỔNG QUAN

Hệ thống tính Softmax(Q × Kᵀ), trên phần cứng Zynq UltraScale+ (KV260), điều khiển bằng bare-metal C qua Vitis hoặc Ubuntu Linux. Cấu trúc 2 tầng:

- IP Linear: tính S = Q × Kᵀ.

- IP Softmax: nhận S, tính softmax score theo từng hàng, trả về attention weight (Q1.15 unsigned).

- Giao tiếp luồng dữ liệu xuyên suốt: DMA stream dữ liệu K, Q vào IP Linear, IP Linear tính toán và stream trực tiếp kết quả sang IP Softmax, IP Softmax xuất kết quả cuối cùng về lại DMA

- Điều khiển: mỗi IP có control-plane AXI4-Lite riêng, data-plane sử dụng AXI4-Stream.

  - Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, các mô hình học sâu dựa trên kiến trúc Transformer đang dần trở thành tiêu chuẩn vàng trong hàng loạt ứng dụng, từ xử lý ngôn ngữ tự nhiên đến thị giác máy tính. Trái tim của cấu trúc Transformer chính là cơ chế Self-Attention, đóng vai trò quan trọng trong việc nắm bắt các phụ thuộc dài hạn của dữ liệu. Mặc dù mang lại hiệu suất mô hình vượt trội, cơ chế Attention lại đòi hỏi khối lượng tính toán khổng lồ và tiêu tốn nhiều băng thông bộ nhớ. Quá trình này bao gồm phép nhân ma trận S = Q × Kᵀ, kết hợp với hàm chuẩn hóa phi tuyến tính Softmax để tạo ra ma trận trọng số chú ý. Tính phức tạp của phép toán phân thức, hàm mũ và yêu cầu truy cập bộ nhớ liên tục đã tạo ra rào cản lớn khi triển khai Transformer lên các Edge Devices – nơi có những giới hạn khắt khe về năng lượng và tài nguyên phần cứng.

Nhằm giải quyết nút thắt cổ chai về mặt tính toán và tối ưu hóa hệ thống cho các ứng dụng Edge AI, công nghệ FPGA nổi lên như một giải pháp tăng tốc phần cứng lý tưởng nhờ khả năng thiết kế kiến trúc song song mạnh mẽ và khả năng tái cấu hình linh hoạt. Trong khuôn khổ đồ án thực tập kỹ sư này, trọng tâm nghiên cứu được đặt vào việc thiết kế, tối ưu hóa và tích hợp hệ thống lõi IP tăng tốc phần cứng chuyên biệt cho bộ Softmax Attention, hướng đến việc triển khai thực tế trên bộ vi xử lý hỗn hợp Zynq UltraScale+ MPSoC (Kit KV260).

Nội dung cốt lõi của đồ án là thiết kế một luồng dữ liệu khép kín dựa trên kiến trúc Streaming IP-to-IP. Hệ thống bao gồm hai module gia tốc chính: IP AXI Linear đảm nhiệm phép nhân cộng tích lũy sử dụng cơ chế truyền tin và IP AXI Softmax được thiết kế đặc biệt nhằm giải quyết các phép chia và hàm mũ phức tạp thông qua các khối bảng tra cứu và bộ chia nghịch đảo thân thiện với phần cứng. Toàn bộ hệ thống được phối hợp nhịp nhàng bởi khốiDMA, sử dụng giao thức AXI4-Stream cho luồng dữ liệu tốc độ cao và AXI4-Lite cho luồng điều khiển. Cơ chế này cho phép bộ tăng tốc hoạt động độc lập, tận dụng tối đa băng thông và giảm tải hoàn toàn cho CPU lõi ARM.

Thông qua đồ án, kiến trúc đề xuất không chỉ được mô phỏng kiểm chứng chặt chẽ tính đúng đắn trên môi trường Vivado, mà còn được tổng hợp và thực thi trực tiếp trên bo mạch KV260 dưới cả hai hệ điều hành Bare-metal và Ubuntu Linux. Các kỹ thuật tối ưu hóa thiết kế phần cứng như cơ chế đường ống bộ đệm kép cũng như chiến lược phân mảnh dữ liệu bằng phần mềm đã được nghiên cứu và đánh giá chi tiết. Mục tiêu cuối cùng là đạt được sự cân bằng tối ưu giữa hiệu năng thông lượng, độ trễ và lượng tài nguyên tiêu thụ trên chip. Kết quả của đồ án đóng góp một thiết kế tham chiếu mang tính thực tiễn cao, tạo tiền đề cho việc đưa các mô hình ngôn ngữ lớn và Transformer tới gần hơn với các thiết bị biên trong hệ sinh thái AI vạn vật.

  - Kiến trúc hệ thống

Hình  1:  Sơ đồ kiến trúc bus hệ thống

Thông tin chuẩn giao tiếp của các IP được sử dụng.

Table 1:Thông tin của các IP

| Tên IP | Giao diện | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Zynq UltraScale+ MPSoC | AXI4-Lite Master, AXI4-Full Master, phần mềm | Chạy Linux OS. Sinh dữ liệu đầu vào (Q,K), lập trình DMA, IP AXI Linear, IP AXI Softmax |
| DMA | AXI4-Full Master MM2S, AXI4-Full Master S2MM, AXI4-Lite Slave, AXI4-Stream Master MM2S, AXI4-Stream Slave S2MM | Nhận ma trận Key, Query từ SRAM, nạp vào ngõ vào sink của IP Linear. Nhận ma trận kết quả từ IP Softmax, nạp vào SRAM. |
| AXI FIFO DATA | AXI4-Stream Slave, AXI4-Stream Master | Buffer đệm, phòng trường hợp DMA gửi dữ liệu bị trễ so với dự kiến do nguyên nhân bên ngoài. |
| AXI Bram Controller | AXI4-Full Slave | Lấy ma trận Key, Query từ SRAM và đưa cho DMA đọc. |
| AXI Bram Controller | AXI4-Full Slave | Nhận dữ liệu ma trận kết quả từ DMA và ghi vào SRAM |
| AXI Linear | AXI4-Lite Slave, AXI4-Stream Master, AXI4-Stream Slave | Thưc hiện phép tính attention score S=Q*KTD MODEL |
| AXI Softmax | AXI4-Lite Slave, AXI4-Stream Master, AXI4-Stream Slave | Tính xác suất Softmax cho từng hàng của ma trận S |

  - Bài nghiên cứu liên quan

Trong các nghiên cứu gần đây, việc tăng tốc mô hình Transformer trên FPGA tập trung vào hai thách thức chính: tối ưu khối nhân ma trận và xử lý hiệu quả các hàm phi tuyến như Softmax, LayerNorm, GELU.

Về hướng thứ nhất, Ye và cộng sự [7] đề xuất một mảng Systolic Array có khả năng tái cấu hình trên nền tảng Xilinx Alveo U250. Ý tưởng cốt lõi là thiết kế phần tử xử lý FPE có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hai chế độ: xử lý song song hai phép MAC với dữ liệu 8-bit, hoặc một phép MAC với dữ liệu 16-bit, tất cả trên cùng một khối DSP48, tránh lãng phí tài nguyên phần cứng. Đối với hàm Softmax, nhóm tác giả thay thế phép lũy thừa cơ số e truyền thống bằng cơ chế Radix-2, chuyển toàn bộ phép tính mũ thành các phép dịch bit đơn giản, loại bỏ hoàn toàn bộ tính hàm mũ phức tạp. Kết hợp với bộ lập lịch hai tầng để tự động quản lý luồng dữ liệu cho nhiều kích thước chuỗi đầu vào khác nhau, thiết kế đạt thông lượng 1800 GOP/s, giảm độ trễ 51.3 lần và tiết kiệm năng lượng 54.4 lần so với CPU.

Bên cạnh hướng đi tái cấu hình phần tử tính toán, việc module hóa luồng xử lý Attention kết hợp kỹ thuật phân mảnh ma trận trên bộ nhớ on-chip đóng vai trò quyết định trong việc tối ưu hiệu năng và băng thông. Kabir và cộng sự [8] đã giới thiệu kiến trúc bộ tăng tốc linh hoạt FAMOUS dành riêng cho cơ chế Attention trên các dòng FPGA Xilinx UltraScale+. Nhóm tác giả tách biệt quá trình tính toán Attention thành các module phần cứng độc lập và chuyên biệt hóa, bao gồm: module nhân ma trận Q×KT, module chuẩn hóa Softmax, và module nhân ma trận trọng số với vector giá trị. Nhằm khắc phục hạn chế về dung lượng bộ nhớ nội bộ khi xử lý các chuỗi đầu vào lớn, bài báo đề xuất chiến lược Tiling ma trận tối ưu, giúp phân bổ đều dữ liệu và tối đa hóa hiệu suất sử dụng của các phần tử xử lý mà không làm tắc nghẽn đường truyền. Triển khai thực tế trên bo mạch Xilinx Alveo U55C cho thấy FAMOUS đạt mức thông lượng tối đa 328 GOP/s, tăng tốc độ thực thi gấp 3.28 lần so với vi xử lý Intel Xeon Gold 5220R và gấp 2.6 lần so với GPU NVIDIA V100, đồng thời vượt trội 1.3 lần so với các thiết kế tăng tốc Attention trên FPGA hiện hành.

- KIẾN TRÚC PHẦN CỨNG

  - Cấu trúc IP AXI Linear

    - Tổng quan module wrapper

Hình  2: Sơ đồ khối module wrapper ip_axi_linear

Hình  3: Module ip_axi_linear

    - Tổng quan kiến trúc core linear.sv

IP AXI Linear là khối tăng tốc phần cứng đảm nhận phép tính nhân ma trận và chia tỷ lệ cho cơ chế Attention. Kiến trúc IP phân tách rõ ràng luồng điều khiển và luồng dữ liệu. Về điều khiển, bộ xử lý ARM Cortex-A53 giao tiếp với lõi thuật toán thông qua bus AXI4-Lite để thiết lập cấu hình, kích hoạt và giám sát trạng thái thông qua hệ thống thanh ghi. Về dữ liệu, IP nhận luồng dữ liệu đầu vào tốc độ cao từ DMA qua AXI4-Stream Slave. Lõi thuật toán xử lý luồng dữ liệu này và đẩy ngay kết quả ra AXI4-Stream Master. Ngõ ra này được nối trực tiếp vào IP AXI Softmax, tạo thành một pipeline liên hoàn ở cấp hệ thống giúp tối đa hóa thông lượng và loại bỏ hoàn toàn độ trễ thắt cổ chai bộ nhớ.

Table 2: Các module trong IP AXI Linear

| File | Module | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| ip_axi_linear.sv | ip_axi_linear (wrapper) | Nhận tín hiệu từ bên ngoài vào, kết nối tín hiệu đó vào các submodule bên dưới. (Do Xilinx vivado sinh ra) |
| ip_axi_linear_slave_lite_v5_0_S00_AXI.sv | Ip…0_S00_AXI | Giao diện giao tiếp AXI4-Lite Slave, bao gồm các kênh Write Address, Write data, Read address, Read data. (Do Xilinx vivado sinh ra) |
| Linear.sv | Linear | Top-level lõi tính toán, kết nối FSM, nhận ma trận Key, Query, truyền ma trận attention score cho IP Softmax. |
| Matmul_ip.sv | Matmul_ip | Gọi 64 PE (64 module pe_unit) chạy song song, truyền ma trận Key và Query vào pe_unit, truyền ma trận kết quả ra ngoài. |
|  | pe_unit (submodule) | Thực hiện phép nhân cộng tích lũy của phép nhân ma trận Q*KT. |

Hình  4: Sơ đồ khối của file linear.sv

Table 3: Các khối chức năng trong file linear.sv

| Tên khối chức năng | Chức năng khối |
| --- | --- |
| DEMUX 1 to 64 (K data) | Nhận từng giá trị của ma trận Key, độ rộng 16 bit, tổng số lượng 64x64, lưu từng giá trị này vào các buffer trong module pe_unit, mỗi buffer có độ rộng 1 hàng (1x64). |
| Decoder Key matrix address | Tạo địa chỉ address để kết nối vào address của khối demux ma trận Key. |
| Ping-Pong buffer (Query data) | Nhận từng giá trị của ma trận Query, độ rộng 16 bit, tổng số lượng 64x64, lưu vào các buffer và truyền giá trị này vào các buffer pe trong module pe_unit. |
| Module matmul_ip | Thực hiện phép tính Q*KT |
| Ping-Pong buffer (Result data) | Nhận từng giá trị của ma trận result, độ rộng 16 bit, tổng số lượng 64x64, gửi tới khối serial out để tính phép chia. |
| Serial out | Thực hiện phép chia D MODEL=8 bằng cách dịch trái 3 bit, sau đó lưu vào các buffer và truyền giá trị này ra ngoài. |

Sơ đồ khối của khối DEMUX 1 to 64 (K data)

Hình  5: Sơ đồ khối chức năng của khối DEMUX 1 to 64 (K data)

| Tên khối chức năng | Chức năng khối |
| --- | --- |
| gp = 0; 1; 2; …; 63 | Khởi tạo 64 instance cùng lúc, code: genvar gp; generate for (gp = 0; gp < N_PE; gp++), 64 instance này là 64 module pe_unit(submodule trong matmul_ip). |
| Decoder Address | Nhận tín hiệu Write Key address [row] rồi decoder ra 64 tín hiệu đầu ra, tín hiệu enable cho mỗi PE là khi address [row] == gp. |
| PE [gp] | Mỗi PE [gp] là một module pe_unit, có các tín hiệu phục vụ cho việc write Key data vào buffer trong module này như Wen; Waddr; Wdata. |

Ping-Pong buffer Query data

Hình  6: Sơ đồ khối chức năng của khối Ping-Pong buffer Query data

Table 4: Các khối chức năng của khối Ping-Pong buffer Query data

| Tên khối chức năng | Chức năng khối |
| --- | --- |
| Q_buffer_0; q_buffer_1 | Buffer dùng để lưu giá trị phần tử ma trận Query, mỗi buffer có độ rộng bằng đúng 1 hàng, 1x64, 2 buffer này luân phiên thay đổi để nhận 1 trong hai chức năng: - Nhận data Query từ bên ngoài đến khi đầy buffer - Đọc data Query khi buffer đã đầy, gửi tín hiệu này vào module matmul_i |
| MUX 2 to 1 (Query data) | Chọn 1 trong hay buffer để thực hiện nhiệm vụ Đọc. |

Module matmup_ip

Hình  7: Sơ đồ khối chức năng của khối module matmul_ip

Table 5: Các khối chức năng của khối module matmul_ip

| Tên khối chức năng | Chức năng khối |
| --- | --- |
| Decoder Address | Nhận tín hiệu Write Key address [row] rồi decoder ra 64 tín hiệu đầu ra, tín hiệu enable cho mỗi PE là khi address [row] == gp. |
| PE [gp] | Module pe_unit thực hiện 2 nhiệm vụ chính là ghi sẵn giá trị Key và broadcast giá trị Query để nhân cộng tích lũy. - Mỗi PE [gp] là một module pe_unit, có các tín hiệu phục vụ cho việc write Key data vào buffer trong module này như Wen; Waddr; Wdata. - Nhóm tín hiệu Write Query Address; Write Query Data; Writ valid dùng để broadcast từng phần tử Query đến cùng lúc 64 PE, sau đó pe_unit sẽ thực hiện phép nhân cộng tích lũy để tạo ra các phần tử của 1 hàng. Như vậy, khi hoàn thành broadcast đủ 1 hàng của ma trận Query thì sẽ tạo ra song song đúng 64 phần tử của ma trận kết quả. Khi có 1 hàng được tính xong, module matmul_ip sẽ truyền row này ra ngoài. |
| Comparator | So sánh tọa độ cột của Query data với 63 hay chưa, nghĩa là đã broadcast đủ 1 hàng hay chưa, nếu đủ thì xem như đã tính xong 1 hàng ma trận kết quả và gửi tín hiệu valid của ma trận kết quả. |
| Delay | Thực hiện delay 2 cycles. |

Ping-pong result data

Hình  8: Sơ đồ khối chức năng của khối Ping-pong result data

Table 6: Các khối chức năng của khối Ping-pong result data

| Tên khối chức năng | Chức năng khối |
| --- | --- |
| result_buffer_0; result_buffer_1 | Buffer dùng để lưu giá trị phần tử ma trận kết quả, mỗi buffer có độ rộng bằng đúng 1 hàng, 1x64, 2 buffer này luân phiên thay đổi để nhận 1 trong hai chức năng: - Nhận data result từ bên module matmul_ip đến khi đầy buffer - Đọc data result khi buffer đã đầy, gửi tín hiệu này vào khối serial out |
| MUX 2 to 1 (Query data) | Chọn 1 trong hay buffer để thực hiện nhiệm vụ Đọc. |

Module pe_unit

Hình  9: Sơ đồ khối chức năng của khối pe_unit

Table 7: Các khối chức năng của khối module pe_unit

| Tên khối chức năng | Chức năng khối |
| --- | --- |
| Weight register file | Lưu một hàng của ma trận Key vào buffer bên trong, buffer có các tín hiệu Write enable, write address, write data, read address, read data. |
| Delay register | Flip-flop delay 1 cycle |
| Round-to-nearest-even | Phương pháp làm tròn gần nhất số chẵn, nhằm mục đích giảm thiểu sai số cộng dồn. |

Phương pháp round-to-nearest-even

| Acc [8] (L) | Acc [7] (R) | OR 7 bit acc [6:0] (S) | Phần thập phân so với 0,5 | Làm tròn | Round_up |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0 | 0 | = 0 | Giữ nguyên | 0 |
| - | 0 | 1 | < 0,5 | Làm tròn xuống | 0 |
| - | 1 | 1 | > 0,5 | Làm tròn lên | 1 |
| 0 | 1 | 0 | = 0,5 | Phần nguyên là số chẵn nên giữ nguyên | 0 |
| 1 | 1 | 0 | = 0,5 | Phần nguyên là số lẻ nên làm tròn lên số chẵn | 1 |

    - Tổng quan FSM IP AXI Linear

Hình  10: Sơ đồ FSM Linear dạng Moore

Table 8: Bảng chức năng FSM của file linear.sv

| Tên trạng thái | Chức năng |
| --- | --- |
| ST_IDLE | Trạng thái tĩnh, đợi tính hiệu start thông qua AXI Lite để chuyển sang state LOAD K. |
| ST_LOAD_K | DMA đọc data ma trận Key từ IP BRAM, sau đó gửi dữ liệu vào ip linear, data sẽ đuọc preload vào trong các pe của module matmul_ip theo cấu trúc mỗi pe chứa một hàng của ma trận Key. Số pe được tham số hóa, nhỏ hơn D HEAD, nếu số pe nhỏ hơn D HEAD thì áp dụng phương pháp tilling. Do chọn N_PE = D_HEAD nên số tile là 1. |
| ST_COMPUTE | DMA MM2S thực hiện stream data Q vào trong các pe để tính toán, mỗi lần thực hiện stream 1 hàng Q gồm d model = 64 phần tử, các pe sẽ tính toán và cho ra cùng lúc 1 hàng của score (Nếu N PE = D HEAD), nếu N PE < D HEAD thì thực hiện phương pháp tilling đến khi tính xong 1 hàng thì xuất ra cổng stream đến DMA S2MM, phương pháp tính được áp dụng là SIMD-style inner product. |
| ST_DONE | Kết thúc quá trình tính, gửi tín hiệu done. |

  - Cấu trúc IP AXI Softmax

    - Tổng quan module wrapper

Hình  11: Sơ đồ khối module wrapper ip_axi_softmax

Hình  12: module ip_axi_softmax

    - Tổng quan kiến trúc core softmax.sv

Hình  13: Sơ đồ khối file softmax.sv

Table 9: Các khối chức năng của file softmax.sv

| Tên khối chức năng | Chức năng khối |
| --- | --- |
| MUX 2 to 1 | Thực hiện lưu từng phần tử của ma trận result vào 1 trong 2 buffer |
| FIND MAX VALUE | Tìm phần tử có giá trị lớn nhất trong hàng của ma trận đang xét |
| SUBTRACTOR | Thực hiện chuẩn hóa tín hiệu bằng cách Z=X-MAX (X) |
| EXP (Z) ROM | Khối RAM có lưu các giá trị của hàm exp (z) |
| ACCUMULATOR | Tính sum các phần tử trong hàng |
| RECIP_ROM | Khối RAM có lưu các giá trị MANTISSA |
| MULTIPLIER | Thực hiện phép nhân softmax=expz*mantissa |
| KHỐI DỊCH BIT | Dịch phải lượng bit đúng bằng RECIP_OUT_W+MSB_SUM để trả về đúng giá trị softmax |

IP Softmax gồm 2 phần, control plane và data plane. Control plane được SoC điều khiển với interface AXI Lite, data plane được kết nối AXI Stream với IP Linear và IP DMA.

    - FSM IP Softmax

Hình  14: FSM IP Softmax dạng Moore

Table 10: Bảng chức năng FSM của file softmax.sv

| Tên trạng thái | Chức năng |
| --- | --- |
| ST_IDLE | Hệ thống đợi tín hiệu i_start_softmax kích hoạt từ AXI Lite để khởi động toàn bộ quá trình và chuyển sang trạng thái chờ dữ liệu. |
| ST_COMPUTE_WAIT | Điểm chốt chặn đồng bộ Ping-Pong. FSM sẽ đứng chờ ở đây để đảm bảo 2 điều kiện: Buffer đầu vào đã nạp xong ít nhất 1 hàng dữ liệu (s_rd_ready = 1) VÀ Buffer đầu ra đang trống (out_buf_avail = 1). Nếu thỏa mãn, chuyển sang pha tính toán. Nếu đã xử lý xong toàn bộ ma trận, chuyển sang ST_DONE. |
| ST_FIND_MAX | Pha tính toán 1: Tìm giá trị lớn nhất. Để chống tràn số (overflow) khi tính hàm mũ, FSM duyệt tuần tự qua 64 phần tử của hàng hiện tại để tìm và chốt giá trị lớn nhất vào thanh ghi max_val. Mất 64 chu kỳ xung nhịp. |
| ST_EXP_SUM | Pha tính toán 2: Tính ex-max⁡(x) và cộng dồn mẫu số. FSM tiếp tục duyệt qua 64 phần tử, thực hiện phép trừ với max_val, sau đó đưa vào khối EXP_ROM để tra cứu giá trị hàm mũ. Kết quả được đưa vào bộ đệm exp_row_buf, đồng thời cộng dồn liên tục vào thanh ghi sum_acc để làm mẫu số. Mất 64 chu kỳ xung nhịp. |
| ST_RECIP_PREP | Pha tính toán 3: Tính toán nghịch đảo mẫu số. Mạch tìm vị trí bit 1 cao nhất của tổng sum_acc, sau đó đưa vào khối RECIP_ROM để lấy hằng số nghịch đảo và tính toán độ dịch bit. Pha này tốn 2 chu kỳ để chờ dữ liệu đồng bộ từ ROM. |
| ST_DIV_ISSUE | Pha tính toán 4: 8-Way SIMD Divide. Thay vì tốn 64 nhịp để chia từng số, mạch lấy đồng loạt 8 phần tử từ exp_row_buf ra nhân với hằng số nghịch đảo và dịch bit. Ghi 8 kết quả vào Ping-Pong Buffer đầu ra cùng một lúc. Do xử lý song song 8 đường, pha này kết thúc cực nhanh chỉ trong 8 chu kỳ xung nhịp |
| ST_DONE | Kết thúc quá trình tính toán toàn bộ ma trận. Bật cờ o_softmax_done báo cho CPU/DMA biết, sau đó tự động quay về trạng thái ST_IDLE. |

- MÔ PHỎNG TRÊN VIVADO

  - Cấu trúc thực thi

Cấu trúc block design:

Hình  15: Block Design mô phỏng Vivado

Table 11: Thông tin các IP được sử dụng trong testbench

| Tên IP | Type | Interface | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| AXI Verification IP | Master | AXI Full AXI Lite | Control plane của các IP DMA, Linear, Softmax. |
| Smart connect | Axi interconnect |  | Tạo các cổng slave, master để master và slave truyền, nhận lệnh. |
| DMA | Slave | AXI Lite AXI Stream | Được AXI VIP điều khiển init qua AXI Lite. Nhận data output từ IP Softmax qua AXIS. |
|  | Master | AXI Stream | Push data K, Q qua AXIS tới IP Linear. |
| Linear | Slave | AXI Stream | Nhận K, Q từ DMA. |
|  | Master | AXI Stream | Push Attention score tới Ip Softmax qua AXIS. |
| Softmax | Slave | AXI Stream | Nhận Attention Score qua AXIS. |
|  | Master | AXI Stream | Push softmax score tới DMA qua AXIS. |
| BRAM Controller SRC | Slave | AXI | Controller ip BRAM SRC, DMA thực hiện MM2S để lấy data. |
| BRAM SRC |  |  | Lưu K, Q data |
| BRAM Controller DST | Slave | AXI | Controller ip BRAM DST, DMA thực hiện S2MM để ghi data. |
| BRAM DST |  |  | Lưu Softmax score data. |

Địa chỉ và kích thước bộ nhớ cho các IP:

Table 12: Địa chỉ các IP được sử dụng trong testbench

| Tên IP | Địa chỉ | Kích thước |
| --- | --- | --- |
| DMA | 0x4000_0000 | 64K |
| Linear | 0x4001_0000 | 64K |
| Softmax | 0x4002_0000 | 64K |
| BRAM Controller SRC | 0x0 | 32K |
| BRAM Controller DST | 0x1_0000 | 16K |

  - Cấu trúc mô phỏng

Hình  16: Sơ đồ khối thực hiện testbench

Testbench thực hiện xác thực end-to-end pipeline ip_axi_linear → softmax bằng phương pháp so sánh với golden model, thông qua AXI VIP điều khiển DMA và IP dưới test. Flow gồm 4 giai đoạn tuần tự:

Giai đoạn 1 Chuẩn bị dữ liệu (Init): Task init_src_data() đọc dữ liệu K, Q từ file .mem (dump từ golden model Python: k_ram.mem, q_ram.mem) và golden score kỳ vọng từ golden_softmax.mem vào mảng golden_score[] trong testbench, dùng làm reference cho bước so sánh cuối.

Giai đoạn 2 Preload BRAM nguồn: Task preload_bram_src() ghi trực tiếp K, Q data vào BRAM src thông qua giao diện AXI-Lite của AXI VIP, tại địa chỉ cố định K_BASE = SRC_BASE, Q_BASE = SRC_BASE + NUM_BYTES_K. Đây là bước nạp sẵn dữ liệu vào memory-mapped source trước khi kích hoạt DMA, mô phỏng đúng luồng dữ liệu thực tế (memory → DMA → IP) thay vì đưa thẳng qua testbench.

Giai đoạn 3 Vận hành DMA:

- dma_reset(): assert reset bit qua AXI VIP, đưa DMA về trạng thái sạch trước khi test, tránh trạng thái tồn dư từ lần chạy trước ảnh hưởng kết quả.

- dma_start_transfer(): chuỗi thao tác điều khiển 2 kênh DMA tuần tự

  - Kênh MM2S lần 1: set MM2S_SA = K_BASE, assert start signal của ip_axi_linear, set length = Depth_K × 4 byte, chờ wait_mm2s_done().

  - Clear bit IOC trong DMASR, re-assert start signal IP để chuẩn bị nhận beat tiếp theo.

  - Kênh S2MM đồng thời được cấu hình: S2MM_DA = DST_BASE, length = Softmax_score_depth × 4 byte, nhận kết quả từ output stream của IP ghi ngược vào BRAM đích.

  - Kênh MM2S lần 2: set MM2S_SA = Q_BASE, length = Depth_Q × 4, đẩy tiếp Q data vào IP.

  - Chờ đồng thời wait_mm2s_done() và wait_s2mm_done(), đảm bảo cả luồng đẩy vào và luồng nhận kết quả ra đều hoàn tất trước khi sang bước so sánh.

Giai đoạn 4 So sánh kết quả: Task compare_bram_dst_with_golden_model() đọc từng word từ DST_BASE qua AXI VIP, so sánh với golden_score[i] đã nạp ở Giai đoạn 1. Với mỗi phần tử không khớp, in ra chỉ số, giá trị kỳ vọng, giá trị thực đo, và độ lệch để phục vụ debug, nếu toàn bộ khớp thì in PASS.

  - Kết quả mô phỏng

Thực hiện mô phỏng với bộ thông số đầu vào như sau:

Table 13: Thông số chuẩn hóa khi mô phỏng testbench

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| D MODEL | 64 |
| SEQ LEN | 64 |
| D HEAD | 64 |
| N PE | 64 |
| DATA WIDTH | 16 |

Hình  17: Kết quả tcl của tb và giá trị rtl softmax được lưu trong mem file

Kết quả mô phỏng cho đúng softmax 16x16 phần tử giống với golden softmax score, kết quả waveform cũng cho các giá trị được push vào trong IP BRAM DST.

Hình  18: Softmax data được push vào BRAM DST từ DMA S2MM

- THỰC HIỆN TRÊN PHẦN CỨNG FPGA KV260

  - Cấu trúc thực thi

Cấu trúc Block Design:

Hình  19: Cấu trúc Block Design

Cấu trúc mô phỏng sẽ bao gồm các ip sau:

Table 14: Thông tin các IP được sử dụng khi thực thi trên KV260

| Tên IP | Type | Interface | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Zynq UltraScale+ MPSoc | Master | AXI Full AXI Lite | Control plane của các IP DMA, Linear, Softmax. |
| Smart connect | Axi interconnect |  | Tạo các cổng slave, master để master và slave truyền, nhận lệnh. |
| DMA | Slave | AXI Lite AXI Stream | Được Zynq điều khiển init qua AXI Lite. Nhận data output từ IP Softmax qua AXIS. |
|  | Master | AXI Stream | Push data K, Q qua AXIS tới IP Linear. |
| Linear | Slave | AXI Stream | Nhận K, Q từ DMA. |
|  | Master | AXI Stream | Push Attention score tới Ip Softmax qua AXIS. |
| Softmax | Slave | AXI Stream | Nhận Attention Score qua AXIS. |
|  | Master | AXI Stream | Push softmax score tới DMA qua AXIS. |
| BRAM Controller SRC |  | AXI | Controller ip BRAM SRC, DMA thực hiện MM2S để lấy data. |
| BRAM SRC |  |  | Lưu K, Q data |
| BRAM Controller DST |  | AXI | Controller ip BRAM DST, DMA thực hiện S2MM để ghi data. |
| BRAM DST |  |  | Lưu Softmax score data. |

Hình  20: Sơ đồ khối Code C

  - Memory mapping

Địa chỉ và kích thước bộ nhớ cho các IP:

Table 15: Địa chỉ các IP được sử dụng khi thực thi trên KV260

| Tên IP | Địa chỉ | Kích thước |
| --- | --- | --- |
| DMA | 0xA002_0000 | 64K |
| Linear | 0xA003_0000 | 64K |
| Softmax | 0xA004_0000 | 16K |
| BRAM Controller SRC | 0xA000_0000 | 32K |
| BRAM Controller DST | 0xA001_0000 | 16K |

Sơ đồ khối luồng thực thi được chia ra thành hai phương pháp, phương pháp đầu tiên là boot dự án bằng JTAG, code C thông qua phần mềm Vitis IDE hay còn gọi là Baremetal, phương pháp còn lại là boot bằng linux ubuntu thông qua thẻ microSD:

Hình  21: Sơ đồ khối luồng thực thi bằng Baremetal

Hình  22: Sơ đồ khối luồng thực thi bằng linux thông qua SD card

Do linux quản lý bộ nhớ thông qua cơ chế Bộ nhớ ảo và khối phần cứng MMU, nên mọi chương trình C chỉ được chạy trong vùng ảo. Linux không cho phép chương trình C khai báo con trỏ chỉ thẳng vào đại chỉ vật lý.

Code C sử dụng /dev/mem, đây là file đại diện cho toàn bộ bane đồ không gian bộ nhớ vật lý của chip Zynq, file này sẽ yêu càu linux nối địa chỉ vật lý với con trỏ ảo hợp lệ để sử dụng.

  - Thông số thiết lập

Cấu trúc mô phỏng và flow hoàn toàn tương tự so với mô phỏng, chỉ thay đổi cpu thành zynq arm của kit kv260 và thực hiện đổ kit bằng phần mềm Vitis IDE, còn hiểu là bare metal.

Thực hiện với bộ thông số đầu vào như sau:

Table 16: Thông số chuẩn hóa được sử dụng khi thực thi trên KV260

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| D MODEL | 64 |
| SEQ LEN | 64 |
| D HEAD | 64 |
| N PE | 64 |
| DATA WIDTH | 16 |

  - Kết quả thực thi với Ubuntu Linux

Bài nghiên cứu còn thực hiện push dự án lên trên kv260 bằng linux thông qua thẻ microsd, kết quả hoàn toàn đúng so với golden model.

Hình  23: Kết quả thực thi dự án bằng linux với Q[64x64] và K[64x64]

Hình  24: Kết quả thực thi dự án bằng linux với Q[128x64] và K[64x64]

Hình  25: Kết quả thực thi dự án bằng linux với Q[256x64] và K[64x64]

  - So sánh tài nguyên sử dụng

- Dự án thực thi với luồng kiến trúc Streaming IP to IP, sau khi IP Linear tính xong, kết quả được đẩy trực tiếp qua IP Softmax. Dữ liệu được đẩy từ PS qua DDR xuống PL thông qua 1 IP DMA.

- Nghiên cứu của Ye và cộng sự [7] hướng tới việc gia tốc toàn phần chuỗi tính toán của Multi-Head Attention, bao gồm 6 phép nhân ma trận liên tiếp từ khâu tạo Q,K,V, tính điểm Attention, cho đến lớp Linear Projection cuối cùng và mạng FFN. Để xử lý khối lượng tính toán khổng lồ này, kiến trúc [7] đề xuất một mảng tâm thu tái cấu hình động tối ưu hóa tối đa nhân DSP48, kết hợp cùng bộ điều phối dữ liệu hai cấp và kỹ thuật chia ô ma trận để quản lý luồng dữ liệu. Đối với hàm kích hoạt, [7] sử dụng phương pháp xấp xỉ Softmax cơ số 2 thông qua dịch bit và tra bảng LUT để giảm thiểu độ trễ phần cứng.

- Ở một góc độ tiếp cận khác, kiến trúc FAMOUS do Kabir và cộng sự [8] đề xuất lại đánh đổi việc gia tốc toàn phần để đổi lấy tính linh hoạt cao trong thời gian chạy. Hệ thống [8] được thiết kế dựa trên HLS và chỉ tập trung gia tốc các khâu tính toán cốt lõi bên trong lớp Attention, bỏ qua lớp Linear Projection đầu ra. Thay vì sử dụng bộ điều phối 2 cấp phức tạp như [7], kiến trúc FAMOUS giải quyết giới hạn bộ nhớ BRAM on-chip bằng kỹ thuật phân mảnh theo cột kết hợp với các đường ống xử lý độc lập cho từng Attention Head. Hướng tiếp cận này giúp [8] có thể dễ dàng thay đổi các siêu tham số của mô hình (như kích thước head, chiều dài chuỗi) thông qua phần mềm Host mà không cần tổng hợp lại bitstream phần cứng.

Table 17: Bảng so sánh tài nguyên

| Thông số / Chỉ số | [7] (Ye et al.) 16-bit | [8] (Kabir et al. – FAMOUS) | My project (Dự án này) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên Kit / FPGA | Xilinx Alveo U250 | Xilinx Alveo U55C | Xilinx Kria KV260 (XCK26) |
| LUT | 427 (0,03%) | 1 284 782 (98%) | 37 423 (31,95%) |
| FF | 369 (0,01%) | 661 996 (25%) | 87 006 (37,14%) |
| BRAMs | 0,5 (0,02%) | 3 148 (78% – 18k) | 24 (16,67%) |
| DSP | – | 4 157 (46%) | 80 (6,41%) |
| Dynamic Power (W) | 0,007 | – | 3,031 W |
| Critical path (ns) | 6,443 | – (Latency: 0.94 ms) | 6,641 ns (WNS = +0.026 ns) |
| Thời gian thực thi (FPGA) | 0,642 ms | 0,94 ms (8 heads, d = 768) | 0,16058 ms (24 087 cycles @ 150 MHz) |
| Throughput (GOP/s) | 1800 GOP/s | 328 GOP/s | 3.265 GOP/s |
| Speedup (FPGA / CPU) | 51.3× (vs Xeon CPU) | 3.28× (vs Intel Xeon 5220R) | 4,65× (vs ARM Cortex-A53) |

Tính throughput của dự án FPGA với công thức

throughput GOPs=Total operationExecutive time (s)=2*SEQ LEN*D HEAD*D MODEL160,58 (us)=2*64*64*64160,58 (us)=3,26 GOP/s

Tính throughput của CPU:

throughput GOPs=Total operationExecutive time (s)=2*SEQ LEN*D HEAD*D MODEL640,19 (us)=2*64*64*64640,19 (us)=3,26 GOP/s

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ARM Limited, "AMBA AXI4-Lite Interface Specification," ARM IHI0022L, 2022.

[2] ARM Limited, "AMBA AXI4-Stream Protocol Specification," ARM IHI0051B, 2021.

[3] Xilinx Inc., "AXI DMA v7.1 Product Guide," PG021, AMD/Xilinx, 2022.

[4] Xilinx Inc., "AXI Reference Guide," UG761, AMD/Xilinx, 2012.

[5] R. Sass and A. G. Schmidt, The Zynq Book: Embedded Processing with the ARM Cortex-A9 on the Xilinx Zynq-7000 All Programmable SoC, Strathclyde Academic Media, 2014.

[6] Xilinx Inc., "Zynq-7000 SoC: Embedded Design Tutorial, IP Creation with Vivado," AMD/Xilinx, 2016.

[7] Wenhua Ye, Xu Zhou, Joey Tianyi Zhou, Cen Chen, Kenli Li, “Accelerating atention mechanism on FPGAs based on eficient reconfigurable systolic array” 2022.

[8] Ehsan Kabir, Md. Arafat Kabir, Austin R.J. Downey, Jason D. Bakos, David Andrews, Miaoqing Huang, “FAMOUS: Flexible Accelerator for the Attention Mechanism of Transformer on UltraScale+ FPGAs” 2024.

# VII. PHỤ LỤC

  - Phụ lục A – Mã nguồn dự án

Dự án được lưu trữ tại github: PHATVP22VT (Arthur-Artoria)

  - Phụ lục B – Report Utilization

Hình  26: Design Timing Summary

Hình  27: Power summary

Hình  28: Design Runs Summary